塑钢窗、水暖、电气等建筑构配件

进场复验方法及取样说明

单位建筑工程根据施工进展情况及需要，在材料进场后，施工单位应及时到检测中心领取委托书，一式二份，如实填写样品的生产厂家、规格型号。为保证抽样的公正性，实行“见证取样”制度，委托书上应盖有监理单位公章和监理员的名章或签名。

抽样方法：

1、塑钢窗物理三性及节能：对同一建设单位、同一施工单位、同一监理单位、同一塑钢窗生产厂家的工程，建筑面积2万平方米以下送检一组（根据窗检仪静压箱尺寸，检测窗型尺寸不大于2100mm×2100mm）。物理三性同一规格及同一型材三樘为一组，节能传热系数（外窗保温）一樘为一组（如与三性一同送检，送三樘即可），样品应保留型材标识。节能中空露点需送检中空玻璃（尺寸为510mm×360mm），15块为一组。每组试验费用物理三性3960元、传热系数（外窗保温）4300元、中空露点1000元。

塑钢窗现场气密性每栋楼检测费用3600元。

2、塑料给水管材：单位工程抽检不同厂家生产的一组主上水管材。同一规格三根为一组，至少有一根带管标（即生产厂家、直径、壁厚等），且管标字迹清晰。送检时要求出示产品合格证。每组试验费用580元。

管材取样长度：600mm

3、散热器：单位工程抽检不同厂家生产的不同类型的散热器各一组，每组至少包含五个单片（柱），送检时要求出示产品合格证。每组试验费用110元。

4、阀门：单位工程抽检不同厂家生产的每种规格型号的阀门各一个，送检时要求出示产品合格证。试验费用阀门每个115元

5、开关、插座：单位工程抽检不同厂家生产的开关、插座各一组，同一规格三个为一组，送检时要求出示产品合格证。每组开关试验费用180元，每组插座试验费用180元。

6、电线、电缆：单位工程抽检同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。同一规格5米为一组，线体必需带有明确标识，且字迹清晰，出示产品合格证。每组试验费120元。电缆同一规格1.5米一组，一芯120元。

长春市建筑工程质量检测中心              网址：http://www.ccgcjc.com

账号：07145901040000072               地址：长春市南关区卫光路幸福街1000号

农行长春理工大学支行               电话：89670666    89655091    89655037