CCJJ--WT--18

后锚固件拉拔力检测委托书

| 以下由委托单位如实填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位（公章） |  |  |  | 现场见证人（签字） |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |
| 层数 |  |  |  | 锚固时间 |  | 年 月 日 |  |
| 抽样数量（根） |  |  |  | 代表数量（根） |  |  |  |
| 后锚固件名称 |  |  |  | 规格及牌号 |  |  |  |
| 设计拉拔力值 |  | kN |  | 基层材料 |  |  |  |
| 试件生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测部位 （由建设、施工、监理单位） 指定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 以下由检测单位填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程代号 |  |  | 试验编号 |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  | 检测费用 |  |  |  |  |
| 检测依据JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 |  |  |  |  |  |  |  |

此委托书每组一式三份

长春市建筑工程质量检测中心                                           地址：长春市南关区幸福街1000号

07  1459  010  400000  72                                               电话：89670555  89655037

农行长春理工大学支行

抽样规则

锚固质量现场检验抽样时，应以同品种，同规格，同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时，可取3件进行检验。

现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定：

1锚栓锚固质量的非破损检验

- 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应按表

| 检验批的锚栓总数 | ≤100 | 500 | 1000 | 2500 | ≥5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按检验批锚栓总数计算的最小抽样量 | 20% 且不少于5件 | 10% | 7% | 4% | 3% |

注：当锚栓总数介于两栏数量之间时，可按线性内插法确定抽样数量。

- 对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验；

- 对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。

2 植筋锚固质量的非破损检验

1）对重要结构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验。

2）对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验。

3）对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。