CCJJ--WT—18

后锚固件拉拔力检测委托书

装

订

线

工程代号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 委托编号 |  |
| 见证单位 |  |  | 试验编号 |  |
| 结构形式 |  |  | 建筑面积 |  |
| 层数 |  |  | 锚固时间 | 年 月 日 |
| 抽样数量（根） |  |  | 代表数量（根） |  |
| 后锚固件名称 |  |  | 规格及牌号 |  |
| 设计拉拔力值 | kN |  | 基层材料 |  |
| 试件生产厂家 |  |  |  |  |
| 检测部位 （由建设、施工、监理单位） 指定 |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 执行标准：JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》 |  |  |  |  |
| 见证单位：(章) 见证人： 委 托 人： 电 话： |  | 检测单位：长春市建筑工程质量检测中心 电 话：89670555 检 测 费： 89670666 受理人： 受理日期： |  |  |

注：委托编号、试验编号和试样状态栏由检测单位填写

抽样规则

锚固质量现场检验抽样时，应以同品种，同规格，同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

现场破坏性检验宜选择锚固区以外的同条件位置，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时，可取3件进行检验。

现场非破损检验的抽样数量，应符合下列规定：

1锚栓锚固质量的非破损检验

- 对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应按表

| 检验批的锚栓总数 | ≤100 | 500 | 1000 | 2500 | ≥5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按检验批锚栓总数计算的最小抽样量 | 20% 且不少于5件 | 10% | 7% | 4% | 3% |

注：当锚栓总数介于两栏数量之间时，可按线性内插法确定抽样数量。

- 对一般结构构件，应取重要结构构件抽样量的50%且不少于5件进行检验；

- 对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。

2 植筋锚固质量的非破损检验

1）对重要结构件及生命线工程的非结构构件，应取每一检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验。

2）对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验。

3）对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。

。